MÉTHODE DE L'ARBRE DES CAUSES (MAC)

Depuis 1965, l'emploi de la méthode de l'arbre des causes est fréquent dans de nombreux domaines industriels (aéronautique, nucléaire, chimique) ; c'est la méthode d'analyse de la fiabilité, de la disponibilité, et de la sécurité des systèmes la plus largement utilisée.

Elle est aussi connue sous le nom d'Arbre de Défaillance, d'Arbre des Défauts ou d'Arbre des Fautes.

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE

Cette méthode a les objectifs suivants :

- déterminer les diverses combinaisons possibles d'événements qui entraînent la réalisation d'un événement indésirable unique ;

- représenter graphiquement ces combinaisons au moyen d'une structure arborescente.

Dans le cadre de son premier objectif, cette méthode permet à l'analyste, grâce à un raisonnement déductif s'appuyant sur un certain nombre de principes et de règles, d'accéder aux multiples causes d'un événement unique préalablement bien défini ; on représentera ces causes sous forme d'un arbre conformément au deuxième objectif.

L'arbre des causes représente ainsi graphiquement les combinaisons d'événements qui conduisent à la réalisation d'un événement unique ; ce dernier

constitue l'événement de tête de l'arbre des causes et est, la plupart du temps, un événement indésirable pour le système étudié.

L'arbre des causes est formé de niveaux successifs d'événements tels que, chaque événement est généré à partir des événements du niveau inférieur par l'intermédiaire de divers opérateurs (ou portes) logiques.

Ce processus déductif est poursuivi jusqu'à ce que l'on obtienne des événements dits « événements de base » ; ces derniers sont généralement des événements indépendants entre eux et dont on connaît la probabilité d'occurrence.

DEMARCHE

Définition d'un événement indésirable.

L'arbre des causes est constitué de combinaisons d'événements conduisant à l'événement indésirable.

Les combinaisons d'événements sont construites à l'aide des portes logiques.

Chaque événement est représenté par un rectangle où est inscrit un libellé le décrivant.

Définition d'un événement indésirable.

L'événement indésirable d'un arbre des causes est l'événement qu'on souhaite éviter. Il devient "sommet" de l'arbre et l'analyse a pour but de déterminer toutes les causes menant à cet événement. Cet événement est souvent un événement catastrophique (entraînant la perte d'une ou de plusieurs des fonctions essentielles du système en causant des dommages au système, a son environnement ou à l'homme), mais il peut être une indisponibilité entraînant la perte de bénéfices.

Il ne doit être ni trop général (l'analyse devient trop complexe à réaliser), ni trop spécifique. Une APD s'avère recommandable pour déterminer ces événements indésirables.

Combinaisons d'événements conduisant à l'événement indésirable.

On va en premier lieu déterminer les événements qui sont les causes immédiates, nécessaires et suffisantes de l'événement indésirable. On déterminera ensuite les événements qui sont les causes immédiates de ces derniers, et ainsi de suite… La recherche des causes s'arrête lorsqu'on arrive aux événements de base. Ces événements sont les suivants :

- Les événements élémentaires ne nécessitant pas de futurs développements parce que suffisamment  bien connus et décrits pour qu'il soit inutile d'en rechercher les causes. A titre d'exemple, la défaillance première d'un composant, une erreur humaine élémentaire…

- Les événements non élémentaires qu'on ne souhaite pas développer (parce qu'un autre projet est en cours dessus, ou pour toute autre raison).

- L'événement est un événement survenant normalement pendant le fonctionnement du système. Un tel événement peut être lié à l'environnement du système.

Construction des combinaisons d'événements à l'aide des portes logiques.

Les portes logiques généralement utilisées sont :

PORTE ET

L'événement de sortie S est généré si tous les événements d'entrée sont présents simultanément.

E1

S

E2

E3

PORTE OU

L'événement de sortie S est généré si l'un au moins des événements d'entrée est présent.

E1

S

E3

E2

PORTE ET

AVEC CONDITION.

S est généré si tous les événements sont présents simultanément et si la condition C est réalisée

C

E1

S

E2

E3

PORTE OU

AVEC CONDITION

S est généré si l'un au moins des événements d'entrée est présent et si la condition C est réalisée.

C

E1

S

E2

E3

PORTE SI

L'événement de sortie S est généré si l'événement d'entrée est présent et si la condition C est réalisée

C

S

E1

PORTE COMBINAISON

L'événement de sortie S est généré si n parmi m (ici 2 parmi 4) des événements d'entrée sont présents

E1

E2

2/4

S

E3

E4

D'autres types de portes existent et sont utilisées dans des applications particulières . Par exemple les portes délai (générant l'événement de sortie un certain délai de temps après , matricielle, quantification (associant à un événement une valeur numérique), sommation, comparaison.

CONCLUSION

La méthode de l'arbre des causes (MAC) est la méthode la plus couramment utilisée dans les analyses de fiabilité, de disponibilité ou de sécurité des systèmes : elle a pour objectif le recensement de toutes les causes, de tous les défauts (et leurs combinaisons) entraînant l'apparition d'un événement indésirable.  Elle permet donc d'identifier les points faibles de la conception.  Elle constitue également un moyen de représentation de la logique des défaillances.  L'existence de nombreux et performants programmes informatiques de calcul associés à cette méthode est aussi un élément favorisant son utilisation.

Cependant, l'emploi de cette méthode se révèle difficile, voire impossible pour l'étude des systèmes comportant une grande quantité de systèmes  élémentaires complexes en interaction. Elle est aussi limité par son manque d'expressivité concernant les séquences d'événements dans le temps. Cependant, elle peut parfois demeurer un utile complément à d'autres méthodes plus adaptées comme la méthode de l'arbre des conséquences, du diagramme causes - conséquences ou de l'espace des états pour les systèmes réparables.

C'est enfin un bon instrument de dialogue pour des équipes pluridisciplinaires.

MÉTHODE DE LA TABLE DE VÉRITÉ (MTV)

INTRODUCTION

La Méthode de la Table de Vérité (MTV) consiste à recenser toutes les combinaisons d'états (états de fonctionnement, états de panne) des composants, les uns après les autres et à en étudier leurs effets.  Ce principe fort simple se révèle rapidement irréalisable pour l'analyse manuelle de grands systèmes.  Cependant, des applications ont été développées à partir de cette méthode ou d'une méthode qui en dérive telle que la Méthode de la Table de Décision.

PRINCIPES

On décompose le système en un certain nombre de composants dont on recherche les états de panne ainsi que les modes de défaillance (effets par lesquels on détecte la défaillance)

Chaque composant est alors caractérisé par un état de fonctionnement (noté 0) et par un état de panne (noté 1).

Par définition, un vecteur des états sera une combinaison d'états des composants, chaque composant étant représenté par son état de fonctionnement ou son état de panne. Etablir la table de vérité du système consiste à analyser les effets de tous les vecteurs des états des composants ; l'étude de ces effets permet de recenser tous les fonctionnements anormaux du système.

L'étude de chaque vecteur des états doit également inclure une analyse des causes des défaillances (ou de pannes) afin de rechercher les éventuelles causes communes de défaillances.

CONCLUSION

La Méthode de la Table de Vérité (MTV) nécessite l'étude de toutes les combinaisons d'états de fonctionnement et de panne des composants ; c'est donc théoriquement la méthode la plus rigoureuse qui puisse exister !

Cependant, la MTV n'est plus applicable dès que le nombre de composants est grand, étant donné le nombre alors très important de combinaisons à considérer (  2 nombre de composants ). Néanmoins, on peut parfois imaginer l'utiliser à un niveau de décomposition d'un système ou d'un ensemble de systèmes élémentaires tel que le nombre de combinaisons de défaillances reste limité ; ceci est parfois le cas au niveau des fonctions.

Les inconvénients de cette méthode sont réduits par son informatisation ; la Méthode de la Table de Décision a fait l'objet de tels développements informatiques.