SYSTEMES DE DIAGNOSTIC A BASE DE CONNAISSANCE.

# 1. Introduction.

Le diagnostic est une activité commune dans la vie de tous les jours.

Dès que l’on commence à se demander pourquoi quelque chose ne fonctionne pas comme ça le devrait, on est dans une optique de diagnostic. Par exemple, une personne qui veut conduire une voiture, découvre qu’elle ne fonctionne pas et se demande pourquoi, est dans une optique de diagnostic. Il y a plusieurs moyens de trouver l’origine de la panne. Ces moyens dépendent de la connaissance qu’a la personne de la voiture. Ce pourrait être la seconde fois que ce type de panne apparaît, auquel cas la personne va probablement supposer que les causes sont les mêmes. Si la personne a une connaissance générale sur le fonctionnement des voitures, elle peut supposer une batterie vide, puisque le démarrage d’une voiture est dépendant de la batterie. Un tout petit peu plus de connaissance est nécessaire pour vérifier si la batterie est effectivement vide. Si les phares fonctionnent, c’est que la batterie n’est pas vide. Si non, la cause de la panne peut toujours être une batterie vide.

Cet exemple simple illustre le fait que les gens peuvent utiliser différents moyens pour atteindre un but. Le but dans cet exemple est de trouver ce qui ne va pas. Les différents moyens utilisés sont :

- Utiliser des connaissances empiriques,

- Utiliser une connaissance des mécanismes internes de la voiture.

Plus la personne a de connaissances sur l’objet dont elle doit diagnostiquer une panne, plus les moyens de diagnostic sont nombreux. Supposons que la voiture est amenée au garage où elle va être réparée. Comme le mécanicien a une connaissance étendue en matière de voitures, par exemple pour tout ce qui concerne leur structure, fonctionnement, topologie, pannes classiques, etc., plusieurs techniques différentes peuvent être utilisées pour exploiter ces différentes connaissances. On peut rechercher les causes possibles à l’aide de la connaissance structurelle (qu’est ce qui est connecté à quoi ?), tester ces hypothèses en prenant des mesures, ou, quand ces mesures sont impossibles à prendre, en manipulant les entrées (allumer les phares). La consistance des hypothèses de panne peut être vérifiée en appliquant un modèle de fautes (spécifier le comportement du composant lorsqu’il est en panne), simuler les conséquences attendues(pannes), et les comparer aux observations réelles.

Nous appellerons ces différents moyens d’atteindre un but des Méthodes de Résolution de Problèmes (MRP, en anglais PSM). Ce sont les moyens pour résoudre un problème particulier. Nous présenterons quelques-unes unes de ces PSM.

## 1.1 Diagnostic.

Le diagnostic est la tâche consistant à identifier les causes d’un comportement défaillant qui se manifeste par un comportement observé.

Dans ce travail, le diagnostic est décomposé en trois sous-taches :

- La détection de symptômes (où un symptôme est défini comme une observation déviant du comportement attendu),

- La génération d’hypothèses, basée sur les symptômes et générant les causes possibles qui prennent en compte les observations initiales,

- La discrimination d’hypothèses (choisir entre les hypothèses à l’aide d’observations additionnelles).

1) Une solution est consistante avec les observations si aucune observation ne contredit la solution dans le cas où celle ci est vraie.

Par exemple, un réservoir d’essence vide est consistant avec le fait que les phares fonctionnent, mais pas avec le fait que l’indicateur d’essence indique « plein ».

2) Une autre façon de prendre en compte les observations est de considérer que la solution doit « couvrir » les observations.

Par exemple, un réservoir d’essence vide ne couvre pas l’observation que les phares ne fonctionnent pas (bien que ca soit consistant). Une solution « couvrante » pour les observations « le moteur ne démarre pas » et «  les phares ne fonctionnent pas » pourrait être « la batterie est vide ».

3) Une troisième façon de prendre en compte les observations peut être une méthode intermédiaire. Il s’agirait alors de « couvrir » les observations correspondant à des pannes (comme « le moteur ne démarre pas ») et d’être consistant avec les observations d’un comportement correct (comme « les phares fonctionnent »). Dans ce cas, «le réservoir est vide » serait une solution satisfaisante.

# 2. Les méthodes de diagnostic.

## 2.1 L’approche heuristique contre l’approche par modèles.

Les systèmes de diagnostic heuristiques utilisent de la connaissance tirée de l’expérience de l’objet en question. Typiquement, une telle connaissance provient de l’expérience d’un expert ayant déjà pratiqué du diagnostic sur ce système.

Limitations :

- Leurs performances sont brutalement dégradées si le problème posé se situe légèrement en dehors du champ de connaissances du système.

- L’acquisition des connaissances dépend de l’existence de l’expertise humaine, ce qui implique que de l’expérience de diagnostic soit disponible.

- Ils fournissent peu d’explications sur les moyens utilisés pour arriver à leur conclusion. Comme dans de tels systèmes, la connaissance est souvent représentée sous la forme de  règles condition – action, les explications consistent à exhiber la trace des règles utilisées pendant le processus d’inférence. Une telle trace n’est pas très convaincante pour l’être humain car elle manque de clarté.

- Une fois qu’un système basé sur des heuristiques est construit pour une application spécifique, il est difficile à réutiliser dans d’autres applications. Les règles associant les symptômes aux causes possibles sont fortement dépendantes de l’objet et un nouvel ensemble de règles est nécessaire pour tout nouvel objet.

Ces limitations ont motivé un intérêt plus récent sur le diagnostic à base de modèle qui utilise explicitement un modèle d’objet. Les avantages de l’approche par modèle par rapport à l’approche par heuristique sont :

- Les systèmes à base de modèle ont un comportement plus robuste : ils peuvent traiter des problèmes connus comme des problèmes nouveaux ou inattendus. Les systèmes à base de modèle utilisent une base d’informations explicites (le modèle de l’objet) qui peut en principe expliquer toutes les pannes alors que les systèmes à base d’heuristiques font appel à de l’expérience sur des problèmes ayant déjà été rencontrés.

- Le modèle de l’objet peut souvent provenir d’une information sur la structure de l’objet (ses sous-parties et leurs interconnections) et sur son comportement (relations d’entrées-sorties des composants). Ceci facilite grandement le processus d’acquisition des connaissances par rapport à l’approche heuristique où presque toute la connaissance doit provenir des experts.

- L’explication des mécanismes de panne est facilitée car elle peut être tirée du modèle de l’objet. L’explication est alors plus que la simple énumération des règles appliquées pour arriver au résultat.

- Les systèmes à base de modèles sont plus réutilisables que les systèmes à base d’heuristiques. La modélisation d’un objet par modèle capture plus de connaissance générale (et donc non dédiée) que l’ensemble de règles d’un système heuristique. La description du comportement est locale . De plus, les systèmes à base de modèles tendent à être moins biaisés que les systèmes à base d’heuristiques. Pour toutes ces raisons, les modèles peuvent être réutilisés dans d’autres modèles contenant tout ou partie des composants du premier.

Difficultés :

- Davis et Hamscher ( [Davis & Hamscher, 1988] ) disent qu’un des problèmes majeurs du diagnostic à base de modèles est de construire un modèle. C’est le « modeling problem ».

- Une autre difficulté est que l’approche à base de modèles peut être exponentielle en termes de calculs informatiques.

## 2.2 Systèmes de diagnostic à base de modèles.

Le paradigme de base du diagnostic à base de modèles peut être compris comme l’interaction entre les observations et les prédictions comme illustré dans la figure 2.1

Objet 										        Modèle

Réel	      Observations  Comportement 	 	      Comportement    Prédictions	de

Observé				Prédit			        L’objet

Infirmation

Corroboration

Fig. 2.1 Le diagnostic à base de modèles vu comme l’interaction entre les observations et les prédictions

D’un coté, nous avons l’objet réel dont nous pouvons observer le comportement.

De l’autre un modèle de cet objet utilisé pour faire des prédictions sur cet objet.

Dans ce modèle, nous pouvons intégrer des connaissances concernant le comportement correct de l’objet mais aussi des connaissances sur les dysfonctionnements de l’objet.

Une différence entre une prédiction et une observation est une infirmation. L’égalité entre une prédiction et une observation est une corroboration.

### 2.2.1 Eléments de caractérisation des systèmes de diagnostic à base de modèles.

1er typage

Plusieurs éléments peuvent être utilisés pour caractériser les systèmes de diagnostic à base de modèles. Un des plus importants est le type de modèles d’objet. On peut alors classifier les approches de diagnostic en trois catégories :

- Les modèles centrés composant.

Les modèles centrés composant décrivent un objet par ses composants, leurs connexions et leur comportement (relations entrées-sorties).

Il y a deux types de relations entrées-sorties. Il y a d’abord les règles qui prédisent la sortie sachant l’entrée. De telles règles décrivent le comportement normal des composants et sont appelées « règles de simulation ». Un autre type de règles sont les règles d’inférence. Celles ci ne décrivent pas le comportement de l’objet dans le monde réel, mais décrivent les conclusions valides auxquelles nous pouvons arriver sur l’objet. Ces règles calculent les entrées à partir des sorties (et éventuellement d’après d’autres entrées). Les modèles centrés composant satisfont le principe « no function in structure » qui veut que le comportement des composants soit décrit localement et indépendamment du contexte dans lequel le composant opère.

- Les modèles causaux.

Les modèles causaux d’objets décrivent un objet en terme d’états en relation de cause à effet les uns avec les autres. Les nœuds dans un modèle causal représentent des états particuliers du système (par exemple « la température du moteur est trop élevée »).

Problème :  il est difficile de prouver leur complétude.

- Les modèles fonctionnels.

Les modèles fonctionnels décrivent un objet en terme des fonctions et sous-fonctions que l’objet est censé réaliser. Les fonctions sont des abstractions de la structure et du comportement qui permettent une vision plus globale de l’objet.

Certains systèmes de diagnostic décrivent un objet en termes de plusieurs modèles, chaque modèle représentant un des aspects de l’objet. On a par exemple les modèles structurels, fonctionnels, comportementaux, d’états, causaux, de processus et topologiques( [Steels, 1989]). Raisonner avec plusieurs modèles d’un objet demande une certaine stratégie de passage d’un modèle à l’autre.

2nd typage

Une autre classification des systèmes de diagnostic à base de modèles est de savoir s’ils utilisent des comportements corrects ou défectueux.

Si c’est le comportement qui est utilisé, un dysfonctionnement est caractérisé par l’absence du comportement correct. L’avantage est qu’il n’est nul besoin d’énumérer les dysfonctionnements possibles et que le modèle peut, en principe, être créé à partir des données de conception de l’objet. Il n’est donc pas nécessaire de disposer d’agents ayant de la connaissance de diagnostic sur l’objet. D’un autre coté, le problème avec un système basé sur le comportement correct d’un système, est que certaines erreurs peuvent ne pas être prises en compte. C’est de cas ou la panne est un symptôme qui n’est pas une absence d’un comportement attendu. Par exemple, un circuit produisant de la fumée ne sera pas une panne s’il n’y a pas de règle « pas de production de fumée ». Bien sûr, on peut introduire ce comportement dans le modèle, mais il n’est pas immédiatement tiré des caractéristiques techniques de l’objet et il n’y a pas de méthodologie permettant de savoir si l’introduction d’une nouvelle règle est correcte ou pas.

Les modèles de dysfonctionnement fournissent un moyen naturel de représenter une telle information. De plus, ils expliquent quelle est la cause spécifique de la panne. Cependant, si l’on veut être certain de l’exactitude de la solution, le modèle doit être complet. Or, une telle complétude est difficile à garantir.

3ème typage

Une autre classification des systèmes de diagnostic peut se faire à l’aide de leur aspect qualitatif ou quantitatif. Les modèles quantitatifs sont des modèles précis, où le comportement du modèle est mathématiquement décrit. Les prédictions sont alors détaillées, bien que cette méthode soit coûteuse en calculs informatiques. De plus, il est parfois impossible de construire de tels modèles selon le domaine de l’objet. Les modèles qualitatifs décrivent les concepts importants en termes qualitatifs(c’est à dire croissant, décroissant, constant, etc.). Le processus de modélisation en est facilité, mais certaines ambiguïtés apparaissent parfois dans les résultats.

4ème typage

Enfin, les systèmes de diagnostic peuvent être classifiés en fonction du type d’inférence qu’ils font. On peut séparer les méthodes abductives et les méthodes basées sur la consistance.

Dans les systèmes appliquant la méthode abductive, une solution couvre toutes les observations (toutes les observations sont déduites par la solution).

Dans les systèmes basés sur la consistance, la solution est consistante avec les observations.

Les méthodes abductives sont évidemment plus restrictives dans le sens où elles nécessitent la véracité de beaucoup plus d’hypothèses. Cependant, la complétude du modèle est assurée ( [Poole, 1989], [Console & Torasso, 1990], [Konolige, 1992] ).

Parmi les différentes méthodes de diagnostic, on peut citer ( [Davis & Hamscher, 1988], [Hunt, 1991], [Baker, 1991], [Bredeweg & Voß, 1992] )

En modèles centrés composant :

- HT de Davis.

- DART de genesereth.

- GDE de De Kleer et Williams et ses extensions GDE+, sherlock, etc.

En modèles causaux :

- Cover and differentiate d’Eschelman.

- CHECK de Console et Torasso.

En approche fonctionnelle :

- Faulty Faulty ([Benjamins & Abu-Hanna, 1990]).

## 2.3 L’approche orientée Taches.

L’approche orientée taches a pour objectif de modéliser le comportement des méthodes de résolution de problèmes en utilisant la connaissance utilisée par ces méthodes. Ces approches utilisent la notion de « niveau de connaissance » ( [Newell, 1982] ) et elles appliquent le « principe de rationalité » (de Newell aussi) qui dit que les agents intelligents utilisent de la connaissance en rapport avec leurs objectifs.

Un autre aspect des approches orientées taches est le fait qu’une tache particulière (diagnostic, réparation, configuration) est le facteur majeur pour organiser et représenter la connaissance importante. Beaucoup d’approches utilisent la notion de décomposition de taches pour organiser la connaissance pertinente. Les approches orientées tache sont pertinentes parce qu’elles fournissent une entrée utilisable pour la conception et l’implémentation de systèmes basés sur la connaissance (SBC). La notion de tache a des définitions légèrement différentes selon l’approche utilisée. Nous allons voir maintenant quelques-unes unes de ces approches.

### 2.3.1 L’approche tache générique.

Dans l’approche tache générique( [chandrasekaran, 1986] ), une tache générique est définie comme un module qui organise et représente la connaissance pour résoudre un type particulier de problèmes.

On définit la méthode pour exécuter la tache et le type de connaissances nécessité par la méthode. Une tache générique a une structure fixe de contrôle et de représentation des connaissances. Un exemple de tache générique est la classification hiérarchique qui utilise la méthode « établir et améliorer » et suppose l’existence d’une hiérarchie de classification. L’idée sous-jacente est que les taches génériques peuvent être combinées pour résoudre des taches plus complexes. Les taches génériques sont des modules travaillant indépendamment. D’autres exemples sont : réparer, organiser, configurer, etc. Une caractérisation plus formelle des taches générique est présentée dans ( [Kowalczyk & Treur, 1990] ).

### 2.3.2 KADS.

L’approche KADS ( [Wielinga et al., 1992a] ) distingue quatre types de connaissance qui constitue ce qu’on appelle un « modèle d’expertise ». Chaque couche décrit un type différent de connaissance pertinente pour caractériser le comportement  de la résolution d’un problème. Les différents types de connaissance sont :

- La connaissance de domaine, qui décrit les concepts du domaine, leurs attributs et leurs relations,

- La connaissance d’inférence qui décrit déclarativement

-     Les inférences canoniques (sources de connaissance) qui peuvent être construites à partir de la connaissance de domaine,

-      Le rôle que cette connaissance joue dans le processus de raisonnement (meta-classes).

- La connaissance de tache, qui est organisée selon une structure de tache et qui détermine le contrôle sur les sources de connaissance. Par conséquent, une structure de tache  décrit une stratégie fixe pour résoudre un problème.

- La connaissance stratégique, qui contrôle le processus de raisonnement dans son intégrité.

### 2.3.3 Les méthodes de résolution de problème.

Une méthode de résolution de problème ( [Mc Dermott, 1988] ) est une séquence d’actions qui accomplit une tache dans un domaine spécifique. Cette méthode établit et contrôle la séquence d’actions(sous-taches) nécessaire a l’exécution d’une tache, et elle spécifie toutes les taches et sous-taches jusqu’au niveau des actions de base. De plus, elle définit le type de connaissance spécifique au domaine qui est applicable à chaque niveau, rendant par là explicite les différents rôles que la connaissance joue dans le processus de raisonnement. Le but initial de cette approche était de développer des programmes qui acquièrent automatiquement des experts de la connaissance de domaine pour construire des systèmes basés sur la connaissance.

### 2.3.4 L’approche composants d’expertise.

Dans l’approche composants d’expertise( [Steels,1990] ), un cadre à base de composants combine plusieurs idées pour comprendre les systèmes experts. Les composants de ce cadre sont :

- Les taches et sous-taches ; Les taches ont une structure interne et peuvent être décomposées en sous-taches avec des relations d’entrée-sortie entre elles. Une tache se caractérise en fonction du problème à résoudre (i.e. diagnostic, conception, organisation, etc.). La caractérisation est basée sur les propriétés de l’entrée, de la sortie, et de l’opération qui transforme l’entrée en sortie.

- Les méthodes de résolution de problème ; Les méthodes de résolution de problèmes décrivent plusieurs façons d’appliquer la connaissance de domaine à une tache. Elles sont des caractérisations de la manière dont les problèmes doivent être résolus. Il y a deux types de méthodes : celles qui divisent une tache en un certain nombre de sous-taches et celles qui résolvent ensuite ces sous-taches. Il peut y avoir plusieurs méthodes de résolution de problèmes adaptées à la même tache.

- Les modèles de domaine, les modèles de cas. Différents types de modèles de domaine peuvent être identifiés. Par exemple les modèles structuraux, comportementaux, fonctionnels, topologiques, les modèles de faute, etc. Un modèle de cas est le modèle de domaine que la méthode de résolution crée pour le cas traité.

Pour utiliser le cadre à base de composants dans l’analyse d’une tache, il faut suivre les étapes suivantes :

En premier lieu, identifier l’entrée et la sortie de la tache (sa caractérisation), le modèle de cas et le modèle de domaine.

Ensuite, il faut analyser les méthodes possibles et la connaissance associée au domaine, qui soit décomposent la tache en sous-taches, soit résolvent directement la tache.

Etant donné la décomposition, il faut instancier les sous-taches crées par la méthode.

Il faut appliquer ce traitement récursivement sur les sous-taches, jusqu’à ce que la méthode les résolve directement. La structure de décomposition qui en résulte est appelée structure de tache. Une structure de tache est un arbre de taches et de sous-taches.

Pendant la construction de la structure de tache, il y a une distinction explicite entre une tache et la méthode qui réalise la tache, mais une fois que l’analyse est finie, cette distinction disparaît. Les méthodes sont devenues implicites dans les sous-taches.

### 2.3.5 L’approche « Méthode à Tache » ( Method to Task)

### L’approche « méthode à tache » a trois concepts clés :

- Les Taches. Une tache est une activité dans le monde réel. Une tache accepte certains types d’entrée et produit certains types de sortie. A travers l’application d’une méthode, une tache peut être décomposée en sous-taches.

- Les méthodes. Une méthode décompose une tache en sous-taches. La tache qui est décomposée est appelée tache composite. Les sous-taches résultantes peuvent être elles mêmes composites ou bien être des taches simples.

- Les mécanismes. Un mécanisme est une procédure qui réalise une tache simple ([Klinker et al., 1991]). C’est une spécification de la manière dont une tache doit être accomplie. Pour résoudre une tache (simple) avec un mécanisme, les pré-requis du mécanisme - comme le type de connaissance et de données - doivent être respectés.

Une tache peut posséder plusieurs méthodes qui toutes génèrent sa solution. Si nous appliquons les trois concepts que nous venons de décrire, nous obtenons une décomposition récursive des méthodes en sous-taches, ce qui nous donne une vue du processus de résolution de problème à des degrés divers de granularité. Un problème spécifique peut être résolu à partir des méthodes individuelles adaptées à ce problème, mais comme les méthodes peuvent avoir des besoins de connaissance différents, certaines d’entre elles peuvent ne pas être adaptées à certains domaines (bien que la méthode puisse potentiellement résoudre le problème).

### 2.3.6 Conclusion.

Les approches présentées ici ont pour but de résoudre le problème de la modélisation en identifiant les taches à différents niveaux d’abstraction au-dessus du niveau d’implémentation. La discussion montre que la plupart des approches identifient le même type de concepts comme étant pertinents (bien que leur définition précise puissent différer). Nous allons plus loin lister tous les concepts qui sont considérés pertinents dans le comportement des méthodes de résolution de problèmes. Les concepts peuvent avoir des noms différents que dans les approches dont on va discuter, mais les notions sous-jacentes sont en fait les mêmes.

- Tache : Une tache est associée avec un but à atteindre.

- Inférence de base : une procédure qui résout directement un but.

- Méthode de résolution de problème : une méthode qui décrit une façon de réaliser une tache. Elle décompose une tache (avec un but) en un ensemble de sous-taches et d’inférences de base (avec des buts secondaires).

- Connaissance de contrôle d’une méthode : Le régime de contrôle qui détermine l’exécution des sous-taches et des inférences de base d’une méthode.

- Connaissance de domaine ou modèles de domaine : la connaissance sur le domaine d’application qui est consultée pour atteindre les buts.

- Connaissance requise pour les méthodes de résolution de problème : ce sont les conditions qui déterminent si les méthodes sont utilisables dans la résolution d’une tache.

- Rôle de la connaissance dans le processus de raisonnement : c’est le rôle que les concepts de domaine jouent dans le processus de réalisation d’un but.